17

Інноваційні розробки та технології у ГАЛУЗІ 
«Енергетика»
ЗМІСТ

21.
Розробка інноваційних трансформаторів та реакторів зі зниженою матеріалоємністю та покращеною компактністю


42.
Інтумісцентне вогнезахисне покриття


53.
Плазмохімічні технології використання органічних палив в   енергоустановках


64.
Високотемпературні теплові акумулятори


75.
Енергозберігаючі технології на основі                           термогазодинамічної компресії для систем утилізації теплоти енергетичних установок


96.
Енергозберігаючі технології з конденсаційними поверхнями нагріву для систем утилізації теплоти енергетичних установок


107.
Підвищення роботоспроможності паливної апаратури за рахунок обробки імпульсним магнітним полем


118.
Енергозберігаючі технології з використанням теплонасосної парогенеруючої установки для систем утилізації теплоти енергетичних установок


139.
Коливальний судновий вітрогенератор


1410.
Інтелектуальна конструкція вітрогенератора з адаптивними лопатями


1511.
Технологія виготовлення напівпровідникових сонячних елементів з використанням анодного  окислу кремнію


1612.
Струмовий захист силової мережі, оснований на новій ознаці


1713.
Метод визначення режиму короткого замикання в тяговій мережі


1814.
Спосіб підвищення теплопровідності полімерних матеріалів




1. Розробка інноваційних трансформаторів та реакторів зі зниженою матеріалоємністю та покращеною компактністю
	Призначення та сфера застосування розробки
	Розробка вирішує актуальне завдання – збереження енергетичних і матеріальних ресурсів при виробництві трансформаторів та реакторів загального призначення, а також розробка спеціальних компактних трансформаторів, що застосовуються для вбудовування в циліндричні і сферичні оболонки обмеженого діаметру

	Суть та основні характеристики розробки
	Розробка нових різновидів одно- та трифазних стрижневої, броньової та тороїдної електромагнітних систем з шестигранними, восьмигранними перерізами елементів магнітопроводів та варіантів радіальної електромагнітної системи з прямокутними і шестигранними перерізами тристрижневого магнітопроводу із зменшеною середньою довжиною витків та підвищеною надійністю обмоток.

Розробка інноваційного технологічного способу виготовлення витих магнітопроводів з шестигранними та восьмигранними  перерізами стрижневих ділянок, який, у порівнянні з традиційним способом формоутворення східчастих перерізів, забезпечує повне контурне заповнення при загальному зниженні трудоємності виробництва

	Основні переваги розробки
	Зниження маси активних матеріалів від 
2-17% (відповідно до вибраної конструкції), зниження об’єму (покращена вбудовуваність), у порівнянні з існуючими аналогами.

	Стан готовності
	50%

	Затребуваність на ринку 
	Аналітичні розрахунки були впровадженні у виробництво конструкторського відділу публічного акціонерного товариства «Інгул» (Миколаївський трансформаторний завод)

	Інформація щодо наявності патенту
	1. Обмотка статичного індукційного пристрою: Пат. №39631 UA, МПК НО1F 27/28, НО1F 27/30, НО1F 27/32 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.М. Циганов. (Україна) – Заявл. 18.07.2008; Опубл. 10.03.2009, Бюл. №5. – 3 с.
2. Магнітопровід трифазного статичного індукційного пристрою: Пат. 91755 UA, МПК НО1F3/00, НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, Циганов О.М. (Україна) – Заявл. 25.08.2010; Опубл. 25.08.2010. Бюл. №16. – 3с. 

3. Патент 65005 Україна МПК НО1F 27/24. Магнітопровід індукційного статичного пристрою / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.С. Садовий, О.М. Циганов – №U 201104986; заявл. 20.04.2011; опубл. 25.11. 2011, Бюл. № 22.

4. Патент 100077 Україна МПК НО1F 27/24 Магнітопровід індукційного статичного пристрою / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.С. Садовий, О.М. Циганов – №U 201104987; заявл. 20.04.2011; опубл. 12.11. 2012, Бюл. № 21.

5. Магнітопровід трансформатора: Пат. №136570 UA, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий, Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 04.03.2019; Опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6с.
6. Спосіб виготовлення магнітопроводу індукційного статичного пристрою: Пат. №136320 UA, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий, Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 13.03.2019, Бюл. 15. – 9с.

	Візуалізація розробки
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Ставинський Андрій Андрійович - завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету 
тел. +30990044531, е-mail andrey.stavynskiy@mnau.edu.ua
Садовий Олексій Степанович - доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету
тел. +380632683122, е-mail sadovuyos@mnau.edu.ua 


2. Інтумісцентне вогнезахисне покриття
	Призначення та сфера застосування розробки
	Покриття призначено для захисту електричних мереж та устаткування при пожежі у замкнених приміщеннях: електростанція, житлові приміщення та ін. 

	Суть та основні характеристики розробки
	Під час пожежі інтумісцентне покриття підвищує вогнестійкість до 60 хвилин при температурі полум’я 1000° C або більше при товщині шару 1-3 мм. Орієнтовна вартість вогнезахисного покриття складає 17÷18 $/кг, що дешевше закордонних аналогів (21÷22 $/кг)

	Основні переваги розробки
	· стійке до високих температур Т = 1000 або більше 

·  товщина шару 2-3 мм 

·  кратність піни  30-40.

·  гідрофобне ;

·  стійке до опромінення;

·  стійке до концентрованих кислот;

·  стійке до розтріскування;

·  стійкість до крихкого руйнування;

·  нетоксичне;

·  висока адгезійна міцність

	Стан готовності розробки
	Розробку впроваджено в Китаї у 2013 р. на підприємстві HaiLong Nuclear Material Technology (Jiangsu) Co., Ltd і Sino-Ukraine (Jiangsu) Transnational Technology Transfer Center and Marine Engineering

	Затребуваність на ринку
	Розробка перспективна для  вирішення   проблеми захисту життя людини і екологічної безпеки у разі пожежі на АЕС та інших потенційно небезпечних інженерних об’єктах. Розробка спрямована на виконання морської доктрини України щодо безпеки мореплавства в умовах пожежі в замкнутих суднових приміщеннях при експлуатації та ремонті

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 1 патент України та опублікованих 7 статей - 1

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image1.jpg]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


3. Плазмохімічні технології використання органічних палив в енергоустановках
	Призначення та сфера застосування розробки
	Енергетичне машинобудування, теплові двигуни та енергетичні установки різного призначення

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу технології покладено ідею використання низькотемпературної (1000-5000 К) повітряної плазми для прискорення фізико-хімічних процесів займання та горіння вуглеводневих палив. Плазмові струмені визивають тепловий, хімічний та гідродинамічний вплив на основну паливну суміш, значно підвищують  надійність займання, ефективність і стабільність процесів горіння

	Основні переваги розробки
	Плазмохімічні технології підвищують надійність запуску енергетичних установок різних типів за рахунок розширення діапазону займання палив за коефіцієнтом надлишку повітря в   2-4 рази, зменшити емісію токсичних компонентів на 20-40 %, збільшити стійкість горіння палив на перехідних режимах роботи двигунів, знизити трудомісткість                                пусконалагоджувальних робіт, підвищити безпеку   обслуговування двигунів

	Стан готовності розробки
	Національний університет кораблебудування є головною організацією в Україні, яка спеціалізується на розробці і впровадженні систем плазмохімічної інтенсифікації горіння органічних палив. В даний час системами плазмового займання         обладнано більш ніж 800 газоперекачувальних газотурбінних агрегатів типу ГПА-10, ГПА-16, ГТ-750-6М, ГТН-25 та інші

	Затребуваність на ринку
	Технології можуть бути використані підприємствами енергетичного комплексу при проектуванні та експлуатації теплових двигунів і установок суднового та стаціонарного типів

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано більше 15 авторських свідоцтв та патентів, опубліковано більше 100 наукових публікацій в фахових виданнях

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


4. Високотемпературні теплові акумулятори
	Призначення та сфера застосування розробки
	Акумулювання високотемпературної теплової енергії для використання в енергетичних установках різного цільового призначення

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблені теплові акумулятори забезпечують функціонування автономних енергетичних установок, які    використовують високотемпературну теплову енергію та потребують мінімальних масогабаритних показників

	Основні переваги розробки
	– потенційна можливість акумулювання теплової енергії з температурами до 3000 К;

– можливість роботи з різними видами перетворювачей теплової енергії.

	Стан готовності розробки
	Дослідні зразки

	Затребуваність на ринку
	Визначається потребами створення автономних енергетичних установок з використанням високотемпературних теплових акумуляторів

	Інформація щодо наявності патенту
	Розробка захищена 3 патентами України та викладена у двох монографіях та 23 наукових публікаціях

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image6.jpg]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


5. Енергозберігаючі технології на основі                           термогазодинамічної компресії для систем утилізації теплоти енергетичних установок
	Призначення та сфера застосування розробки
	Газотурбінні та дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, транспортні, холодильні установки

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу запропонованих технологій лежить використання термогазодинамічної компресії, суть якої полягає у підвищенні тиску в результаті миттєвого випаровування диспергованої рідини, упорскуваної у прискорений потік перегрітої пари або газу. Завдяки збільшенню тиску скипаючого потоку зменшуються витрати потужності на стискання робочого тіла, підвищується коефіцієнт корисної дії і скорочується споживання паливно-енергетичних ресурсів установками. Особливістю запропонованих технологій є те, що вони використовують скидну низькопотенційну теплоту двигунів та енергоустановок, утилізація якої традиційними  методами – в пароводяних котлах – проблематична через низьку температуру джерел скидної теплоти. В холодильній енергетиці застосування термогазодинамічної компресії дає можливість забезпечити скорочення енергетичних витрат потужності на стискання низькокиплячого робочого тіла у                                 тепловикористовуючих холодильних машинах, а відтак збільшує виробництво ними холоду, відповідно й зниження температури циклового повітря двигунів та енергетичних установок і, в кінцевому рахунку, скорочення споживання ними палива

	Основні переваги розробки
	Реалізація принципів раціональної організації    робочих процесів у схемотехнічних рішеннях холодовиробляючих установок забезпечує ефективне використання скидного потенціалу енергоустановок при підвищених температурах повітря. Скорочення споживання енергоустановками палива складає 5...10 %

	Стан готовності розробки
	Досліджено та розроблено основні елементи та схемотехнічні рішення. Триває впровадження у виробництво

	Затребуваність на ринку
	Методи проектування та схемотехнічні рішення можуть бути використані організаціями, які займаються проектуванням та експлуатацією енергетичних установок, а також вищі наукові       заклади МОНУ, які готують фахівців за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування» і «Теплоенергетика»

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України на винахід – 8; Статей у фахових виданнях - 32

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image7.wmf]
Реалізація процесу термогазодинамічної компресії в аеротермопресорному апараті

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


6. Енергозберігаючі технології з конденсаційними поверхнями нагріву для систем утилізації теплоти енергетичних установок
	Призначення та сфера застосування розробки
	Котельні та дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, що працюють на рідких паливах

	Суть та основні характеристики розробки
	В основі запропонованої технології лежить спалювання у двигунах водопаливних емульсій з водовмістом 30 %, що забезпечує зниження інтенсивності низькотемпературної корозії поверхонь нагріву нижче допустимого рівня 0,25 мм/рік. Це дозволяє встановити конденсаційні поверхні нагріву в утилізаційному  котлі і тим самим підвищити глибину утилізації відхідних газів до 70 % (замість 45 %), за рахунок чого         підвищити ККД котлів до 95 % порівняно з 90 %. Встановлення конденсаційної поверхні нагріву знижує вміст в газах оксидів азоту на 55 %, оксидів сірки - на 50 %, а вміст твердих часток - в 3 рази. Зменшення викидів твердих часток забезпечує зменшення забруднення поверхонь нагріву, що збільшує період між очищеннями поверхонь нагріву в 2,5 рази

	Основні переваги розробки
	Спалювання водопаливних емульсій з водовмістом 30% в дизельних установках дозволяє скоротити споживання енергоустановками палива до 8...15%

	Стан готовності розробки
	Досліджено та розроблено основні елементи та схемотехнічні рішення. Технологія впроваджена у виробництво                            «ГК «Теплотехніка»

	Затребуваність на ринку
	Методики розрахунку і рекомендації з проектування та схемотехнічні рішення можуть бути використані організаціями, які займаються проектуванням та  експлуатацією енергетичних установок, а також  вищі наукові заклади МОНУ, які готують фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика»

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України на винахід - 2; Статей у фахових виданнях – 10.

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image8.png]3oBHiIIHil map linbHuit map
BLK/IaICHb, 1110
BiILIAPYBaBCs





Зовнішній вигляд відкладень при спалюванні:

а) водопаливних емульсій з водовмістом 30 %; б) мазуту

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


7. Підвищення роботоспроможності паливної апаратури за рахунок обробки імпульсним магнітним полем
	Призначення та сфера застосування розробки
	Збільшення ресурсу роботи деталей апаратури паливоподачі (форсунок) та підвищити ефективність енергоносія при згорянні в ДВЗ внаслідок покращення його структурного складу і властивостей, змащувальних і антидетонаційних якостей

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу технічного рішення поставлена задача поєднання стенда для випробувань паливної апаратури, що містить механізм динамічного навантаження - паливний насос високого тиску і форсунку, з джерелом імпульсного магнітного поля, що дозволяє не тільки робити випробування, але і підвищувати якість випробовуваних розпилювачів та палива

	Основні переваги розробки
	Розробка дозволяє виконувати випробування паливної апаратури різних типів ДВЗ та додатково усувати концентрацію динамічних напружень. Зниження зносу прецизійних поверхонь тертя паливної апаратури суднових дизелів в умовах судноремонтних підприємств після їх виготовлення або ремонту може бути забезпечено шляхом обробки їх імпульсним магнітним полем. Простота використовування обслуговування стенду у суднових умовах. Можливість використання в промисловості

	Стан готовності розробки
	Розроблено технічну документацію на компоновку та монтаж експериментального стенда. Виконано відповідні дослідження

	Затребуваність на ринку
	Розроблена технологія може бути застосована для підвищення роботоспроможності прецизійних поверхонь тертя паливної апаратури різних типів двигунів внутрішнього згоряння

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано патент на корисну модель № 106969, МПК F02M 65/00. Результати дослідження отримали широку апробацію на міжнародних науково-технічних конференціях

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image9.png]



Загальний вигляд стенду для випробування  паливної  апаратури (1 – стіл, 2 – насос паливний, 3 – важіль, 4 – бак витратний, 5 – манометр, 6 – кронштейн, 7 – лійка, 8 – кутомір, 9 – форсункотримач, 10 – форсунка, 11 – розпилювач, 12, 13 – трубопровід, 14 – джерело імпульсного магнітного поля, 15 – гнучкий електропровідник, 16 – соленоїд виносний, 17 – кріплення соленоїда, 18 – бак для зливу палива, 19 – соленоїд додатковий, 20 – ємність додаткова)

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


8. Енергозберігаючі технології з використанням теплонасосної парогенеруючої установки для систем утилізації теплоти енергетичних установок
	Призначення та сфера застосування розробки
	Дизельні установки, суднові енергетичні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, теплонасосні установки

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу запропонованих технологій лежить використання теплонасосної парогенеруючої установки, суть якої полягає у підвищенні температурного потенціалу низькопотенційного джерела теплоти води, системи охолодження втулок циліндрів ДВЗ з одержанням водяної пари необхідних параметрів для суднових споживачів пари. Завдяки одержанню насиченої водяної пари в теплонасосній парогенеруючій установці зменшуються витрати палива на одержання водяної пари у допоміжному котлі на судні. Особливістю запропонованих технологій є те, що вони використовують скидну низькопотенційну теплоту двигунів та енергоустановок, утилізація якої традиційними методами проблематична через низьку температуру джерел скидної теплоти. В судновій енергетиці застосування теплонасосних парогенеруючих установок дає можливість забезпечити скорочення паливно-енергетичних ресурсів завдяки зменшенню використання невідновлюваних джерел енергії у допоміжному котлі для одержання водяної пари

	Основні переваги розробки
	Використання суднових теплонасосних парогенеруючих установок забезпечує ефективне використання низькопотенційного скидного джерела теплоти води системи охолодження суднового ДВЗ з одержанням дефіцитної водяної насиченої пари для суднових споживачів та скорочує споживання палива у допоміжному котлі на 12...18%

	Стан готовності розробки
	Досліджено та розроблено схемотехнічні рішення. Триває впровадження у виробництво

	Затребуваність на ринку
	Методи проектування та схемотехнічні рішення можуть бути використані організаціями, які займаються проектуванням та експлуатацією парогенеруючих установок, а також вищі наукові заклади МОНУ, які готують фахівців за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування» і «Теплоенергетика»

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України на корисну модель - 2; Статей у фахових виданнях - 18

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image10.emf]В

ДК

Км1

ПП

С1

ЦН1

Кд1

ЖН

P

S

1

= 0,3 МПа

С2

ЦН2

Кд2

Км2

ТЯ

РК

P

s2

= 05 , МПа


Схема ТНПУ з одержанням водяної пари двох тисків:

Км –компресор; В – випарник; ДК – дросельний клапан; Кд – конденсатор; ПП – проміжна посудина; ЦН – циркуляційний насос води; С – сепаратор водяної пари;  РК – редукційний   клапан; ЖН – живильний насос; ТЯ – теплий ящик

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


9. Коливальний судновий вітрогенератор
	Призначення та сфера застосування розробки
	Пристрій призначений для перетворення вітрової енерії в електричну енергію для мережі судна. Використовується в якості альтернативного джерела енергії в суднобудуванні 

	Суть та основні характеристики розробки
	Пристрій є електричним генератором з секційною будовою, який працює на механічній енергії вітру. Коливальний рух лопаті автоматично забезпечується зміною нахилу крила. Запропоновано перетворення коливального лінійного руху лопатей вітряка в електричну енергію за допомогою мотор-колеса зі стандартним мікроконтролером в якості генератора для одержання оптимального ККД перетворення. Потужність визначається площею лопатей та може бути до 1 кВт 

	Основні переваги розробки
	Коливальний рух крила знижує його механічну небезпеку, рівень шуму та вплив на оточення високочастотних коливань освітлення при проходженні сонячного світла. Низькошвидкісний (до 1 м/с)  рух лопатей регулюється автоматично зміною електричного навантаження 

	Стан готовності розробки
	Виготовлений експериментальний зразок, відпрацьовано принципові схеми, підтверджено очікувані характеристики 

	Затребуваність на ринку
	Розробка затребувана на ринку України та на міжнародному ринку 

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image11.emf]
Конструкція секції вітрогенератора

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


10.  Інтелектуальна конструкція вітрогенератора з адаптивними лопатями
	Призначення та сфера застосування розробки
	Адаптивні лопаті з анізотпроних матеріалів відносяться до інтелектуальних конструкцій. Залежно від робочих аеродинамічних навантажень (швидкість вітру) відбувається кутове скручування лопаті. Забезпечення оптимального кута повороту лопаті можливо за рахунок застосування спеціальної схеми армування лопаті

	Суть та основні характеристики розробки
	· Довжина лопаті - 2,5 м

· Ротор - 3 лопаті

· потужність вітрогенератора 5000 Вт

· Швидкість вітру - 30 м / сек

·Граничне кутовий відхилення лопаті - 12,5 º

· Склад матеріалу лопаті:

· - односпрямована вуглецева тканина, скляна тканина 0 º, ± 45º, 90º;

· епоксидна смола.

	Основні переваги розробки
	Анізотропна лопать реагує на зміну зовнішнього навантаження зміною геометрії своєї форми, тобто адаптується до швидкості вітру. Це дозволяє розширити робочий діапазон практичної експлуатації лопаті від сильного вітру 

(15 м/c) до шквального вітру (25–30 м/c)

	Стан готовності розробки
	Розробку впроваджено в експериментальній конструкції вітрогенератору з сумісно розробленою університетом з                   ПКБ “Південне”, м. Дніпро за замовленням США

	Затребуваність на ринку
	Розробка перспективна для впровадження в         причорноморської степовій зоні України

	Інформація щодо наявності патенту
	1 авторське свідоцтво та 5 публікації

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image12.jpg]


   [image: image13.jpg]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


11.  Технологія виготовлення напівпровідникових сонячних елементів з використанням анодного  окислу кремнію
	Призначення та сфера застосування розробки
	Технологія призначена для виготовлення сонячних елементів  на монокристалічному кремнії та дозволяє знизити розхід дорогоцінних металів

	Суть та основні характеристики розробки
	Технологія базується на нанесенні діелектричних шарів замість пасти, анодного окислення та осадження тонкого слою срібла (товщиною до 1 мкм) 

	Основні переваги розробки
	Порівняно з відомими аналогами технологія   дозволяє зменшити собівартість за рахунок зменшення розходу дорогоцінних металів (срібла)

	Стан готовності розробки
	Розроблено технологічну схему. Технологія на стадії експериментів 

	Затребуваність на ринку
	Подібні технології можуть бути застосовані для виготовлення сучасних сонячних елементів  для сонячних батарей 

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


12.  Струмовий захист силової мережі, оснований на новій ознаці
	Призначення та сфера застосування розробки
	Релейний захист відіграє важливу роль в системах електропостачання та електропривода як в промисловості так і на транспорті. Одним із основних видів захисту є захист від короткого замикання або максимальний струмовий захист

	Суть та основні характеристики розробки
	Відомо що при короткому замиканні в силовій електричній мережі її напруга знижується. Найбільш різке, практично лінійне, її зменшення спостерігається в перший момент часу аварійного перехідного процесу (в місці короткого замикання і в точках поблизу нього до нуля при металічному короткому замиканні). Тому ознакою, на якій може бути побудовано максимальний струмовий захист також є швидкість фронту зменшення фідерної напруги

	Основні переваги розробки
	Максимальний струмовий захист оснований на вимірюванні швидкості зміни рівня напруги відрізняється високою чутливістю до короткого замикання незалежно від відстані до його виникнення (тобто від рівня стуму в крапці мережі де встановлена захисна апаратура)

	Стан готовності розробки
	Розроблено методи розрахунку, проектування та побудови максимального струмового захисту на принципі вимірювання швидкості фронту фідерної напруги

	Затребуваність на ринку
	Максимальний струмовий захист на принципі вимірювання швидкості фронту фідерної напруги особливо затребуваний для захисту довгих силових електричних мереж та тягових електромереж рухомого складу

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має. Результати розробки висвітлювались на  науково-технічних конференціях і в науково-технічних публікаціях, дисертаційному дослідженні тощо

	Візуалізація розробки (за наявності)
	- 

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


13.  Метод визначення режиму короткого замикання в тяговій мережі
	Призначення та сфера застосування розробки
	Метод визначення короткого замикання на основі непродуктивних втрат може бути застосований при       проектуванні нових або реконструкції діючих тягових мереж постійного струму та більш точного обґрунтування проектних рішень. Також запропоновані методи можуть бути застосовані при створенні нових або для удосконалення діючих зразків захисної комутаційної апаратури

	Суть та основні характеристики розробки
	Суть розробки полягає у  визначенні непродуктивних втрат на основі вимірів перехідних функцій напруги   та струму в контрольованій мережі. Кількісне значення цього показника прямо залежить від такої події як коротке замикання в тяговій електромережі

	Основні переваги розробки
	Основною перевагою метода визначення                     непродуктивних втрат як ознаки короткого замикання є його однозначна залежність від цього режиму у кількісному вираженні. Недоліком є відносна складність методів обчислення показника

	Стан готовності розробки
	Виведено аналітичне представлення про додаткові (непродуктивні) втрати в тяговій електромережі. Основною відмінністю визначення цих втрат є  використання миттєвих значень напруги та активного і реактивного струмів мережі 

	Затребуваність на ринку
	Побудова нових систем захисту від коротких  замикань. Коректне налаштовувати РЗА на діючих перетворювальних тягових підстанціях або більш обґрунтований вибір РЗА при проектуванні нових тягових електромереж

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має. Результати розробки висвітлювались на науково-технічних конференціях, та наукових публікаціях. За даною темою виконане дисертаційне дослідження

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


14.  Спосіб підвищення теплопровідності полімерних матеріалів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Матеріали для теплоенергетичного комплексу

	Суть та основні характеристики розробки
	Даний спосіб дозволяє підвищити теплопровідність полімерних матеріалів шляхом введення до їх складу як наповнювача вуглецевих нанотрубок та завдяки напрямленому їх структуруванні.

	Основні переваги розробки
	Дозволяє підвищити теплопровідність полімерного термопластичного матеріалу більш ніж у два рази порівняно із ненаповненим матеріалом та на 30 % порівняно із композитом полімер-вуглецеві нанотрубки

	Стан готовності розробки
	Готова

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Не впроваджувалася

	Інформація щодо наявності патенту
	На стадії патентування

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Лисенков Едуард Анатолійович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, 0982635002, ealysenkov@ukr.net


