20

Інноваційні розробки та технології 
в інших галузях економіки
ЗМІСТ
21. Метод вимірювання температури водомістких біологічних матеріалів


32.Автономний інтелектуальний витратомір води


43.Автоматизована система збору та обробки первинної метеорологічної інформації


54.Нанокомпозитний полімерний багатофункціональний матеріал із антимікробними властивостями


65. Інформаційна технологія статистичної обробки результатів вимірювань


76.Гідропонна установка на основі пористого композиту з титанової губки


87. Споруда для зниження концентрації вихлопних газів на автомагістралях


98.
Пристрій для біоіндикації стану водойми за фототаксисом  та цикломорфозом    дафній


119. Пристрій для визначення питомої маси та видового складу гідробіонтів водойм


1310. Прилад для моніторингу трофічної біомаси гідробіонтів за концентрацією кайромонів хижаків


1511. Комплекс для прискорення самочищення водойми в зоні побутових стоків


1813. Занурювальна відеокамера для інспекції свердловин


1914. Глибоководний міцний корпус телебокса


2015. Підводні логістичні центри


2116. Гідроакустична охоронна система


2217. Матеріали плавучості підводних технічних засобів


2318. Озонування повітряного заряду як метод зниження шкідливих викидів


2419. Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури морських та річкових портів


2520. Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури муніципальних утворень


2621. Напливний понтонний міст


2722. Електрометр


2823. Проект регульованого водозабезпечення Тилігульського лиману за рахунок Дніпровського стоку


3024. Геоінформаційна підсистема моніторингу концентрації радіоактивних і небезпечних хімічних речовин внаслідок надзвичайної ситуації


3125. Портативний комплекс для цифрового картографування донної поверхні   акваторій


3326. Освітлювач для теплиць




1. Метод вимірювання температури водомістких біологічних матеріалів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Корисна модель відноситься до вимірювальних приладів і може бути застосована для контролю температури водомістких біологічних матеріалів

	Суть та основні характеристики розробки
	Корисна модель пропонує та містить обґрунтування методу вимірювання температури водомістких біологічних матеріалів. Метод ґрунтується на відомих фізичних явищах власного випромінювання матеріалу або поглинання чи відбиття матеріалом стороннього випромінювання 

	Основні переваги розробки
	Метод відрізняється від відомих аналогічних методів тим, що виміри доцільно виконувати в радіочастотному діапазоні 3GHz - 100GHz, який відповідає умовам максимуму релаксаційного поглинання у воді. Це дозволяє істотно збільшити чутливість вимірювальних приладів до змін температури та суттєво спростити вимірювальну систему 

	Стан готовності розробки
	Прототип

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Не впроваджувалась

	Інформація щодо наявності патенту
	Подано заявку № u 2021 03166 від 09.06.2021

	Візуалізація розробки (за наявності)
	

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Кубов Володимир Ілліч, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри автоматизації та коп’ютерно-інтегрованих технологій Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, 0662720449, kvi@mksat.net


2. Автономний інтелектуальний витратомір води
	Призначення та сфера застосування розробки
	Вимірювання розходу води (чи інших рідин), віддалена передача даних

	Суть та основні характеристики розробки
	Заміна звичайного лічильника води на інтелектуалізований пристрій якій здатний вимірювати, віддалено передавати дані та не потребує підключення до мережі електропостачання (повністю автономний)

	Основні переваги розробки
	Повністю автономний

Не потребує підключення до електромережі

Віддалена передача даних

Захист від несанкціонованого втручання

	Стан готовності розробки
	Технічні розрахунки.

Дослідний зразок

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	У виробництво не запроваджувалась

	Інформація щодо наявності патенту
	Патент № 124371 від 10.04.2018

	Візуалізація розробки (за наявності)
	

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Бєліков Олександр Євгенович , доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, 0977312417,
avatar.bssu@gmail.com


3. Автоматизована система збору та обробки первинної метеорологічної інформації
	Призначення та сфера застосування розробки
	Збирання метеорологічної інформації з мінімальним втручанням користувача

	Суть та основні характеристики розробки
	Основні метеорологічні параметри в одному пристрої

	Основні переваги розробки
	Автоматизованість

Невеликі габарити

All in one

	Стан готовності розробки
	Технічні розрахунки.

Дослідний зразок

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	У виробництво не запроваджувалась

	Інформація щодо наявності патенту
	Патент від  14.04.2021 № 147123



	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Бєліков Олександр Євгенович , доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, 0977312417,
avatar.bssu@gmail.com


4. Нанокомпозитний полімерний багатофункціональний матеріал із антимікробними властивостями
	Призначення та сфера застосування розробки
	Матеріали медицини, побуту, легкої промисловості

	Суть та основні характеристики розробки
	Даний матеріал має поліпшені порівняно із ненаповненими полімерами функціональні характеристики та є антимікробним відносно багатьох видів бактерій та грибків

	Основні переваги розробки
	Матеріал має підвищену механічну міцність, адгезивну здатність, довговічність, широкий робочій інтервал температур та антимікробні властивості 

	Стан готовності розробки
	У процесі розробки

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Не впроваджувалася

	Інформація щодо наявності патенту
	Не патентувалася

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Лисенков Едуард Анатолійович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університета ім. Петра Могили; 0982635002; ealysenkov@ukr.net


5. Інформаційна технологія статистичної обробки результатів вимірювань
	Призначення та сфера застосування розробки
	ІТ сектор економіки, де постає задача обробки даних, що отримані на основі методів спостереження (реєстрації), вимірювань (експериментів, тестів) або участі сторонніх осіб (інтерв’ю, опитування, фокус-групи, методи експертних оцінок), з метою визначення та виключення  аномальних спостережень, або визначення однорідної складової сукупності аналізованих даних для подальшого їх аналізу та обробки

	Суть та основні характеристики розробки
	Запропоновано методику синтезу ІТ виявлення аномальних спостережень результатів вимірювань, та пошуку узагальнених оцінок. Для обробки результатів спостережень, і пошуку спостережень спотворених помилками вимірювань (аномальних спостережень), зумовленими прихованими дефектами обладнання, відмінностями в ступені вироблення ресурсів, умовами експлуатації обладнання і т.п., був використаний математичний апарат непараметричної статистики. Для формування можливих рівнів усічення варіаційного ряду були використані алгоритми обробки даних, що використовують адаптивні процедури робастного статистичного оцінювання, що дозволило формалізувати процедуру вибору рівня усічення варіаційного ряду вимірювальних даних; спостереження, що потрапили в зону молодших та зону старших порядкових статистик, визнані аномальними

	Основні переваги розробки
	Запропоновані технології, що базуються на теорії адаптивного робастного оцінювання даних та створене програмне забезпечення дають змогу отримувати незміщені та ефективні оцінки в умовах можливої наявності так званих „викидів”, „грубих промахів” та інших викривлених сигналів

	Стан готовності розробки
	80%

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Акт впровадження відсутній

	Інформація щодо наявності патенту
	Патент відсутній

	Візуалізація розробки (за наявності)
	Прототипи програмних модулів

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Швед Альона Володимирівна, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університета ім. Петра Могили; +38-0512-76-55-98; avshved@chmnu.edu.ua


6. Гідропонна установка на основі пористого композиту з титанової губки
	Призначення та сфера застосування розробки
	Корисна модель відноситься до гідропоніки і є конструкцією пристрою для вимірювання споживання води рослинами в цілях наукових досліджень

	Суть та основні характеристики розробки
	Запропоновано конструкцію Гідропонної установки (Фіг 1) на основі пористого композиту з титанової губки, що містить пористу гніт-підставку (3), резервуар для суміші води та живильного розчину (5), пористі комірки з вермикулітовим субстратом для вирощування рослин (1) та кришку (4) з отвором (2), яка відрізняється тим, що посилення осмосу відбувається за рахунок дії сонячного насоса (6), що регулюється клапаном (7)

	Основні переваги розробки
	При використанні керамічних та металічних добавок об’єм відкритої пористості отриманого матеріалу коливається в межах 40-70%, що робить таку основу досить ефективною як гніт і як пористу комірку для аерації коріння рослин.

Сонячний насос являє собою прозорий купол, що за рахунок випаровування води створює додаткову різницю тисків посилюючи ефект осмосу

	Стан готовності розробки
	Концепт, теоретичне обґрунтування

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Розробка може становити інтерес для отримання врожаю в екстремальних умовах без доступу до родючого відкритого грунту, а також в наукових дослідженнях для формування моделей потреби рослин в поживних речовинах


	Інформація щодо наявності патенту
	Патент на корисну модель UA № 123834

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image1.png]




	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua 


7. Споруда для зниження концентрації вихлопних газів на автомагістралях
	Призначення та сфера застосування розробки
	     Корисна модель належить до транспортної екології, зокрема для споруд, що сприяють зниженню концентрації забруднюючих речовин у повітрі автомагістралей

	Суть та основні характеристики розробки
	    Результат досягається тим, що шумозахисні екрани виконуються у вигляді окремих секцій спеціальної форми 1, розташованих під кутом на відстані, що забезпечує підсмоктування повітря з придорожньої території 2 на автомобіль 3. Крім того, секції розташовані так, що частина секцій працює на всмоктування чистого повітря, а частина секцій на відвід повітря з вихлопними газами (Фіг.1.). За рахунок цього відбувається зниження концентрації забруднюючих речовину повітрі на автомагістралях

	Основні переваги розробки
	Впровадження даної моделі дозволить забезпечити зниження концентрації забруднюючих речовину повітрі на автомагістралях при цьому не втративши шумозахисні функції екранів

	Стан готовності розробки
	Теоретична модель

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Корисна модель може бути впроваджена в транспортно-логістичній галузі при обладнанні доріг шумозахисними екранами

	Інформація щодо наявності патенту
	Подано заявку на патент

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image2.jpg]




	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету                  ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua


8. Пристрій для біоіндикації стану водойми за фототаксисом 
та цикломорфозом дафній
	Призначення та сфера застосування розробки
	Винахід відноситься до пристроїв для вимірювання та контролю за умовами середовища за допомогою біоіндикації, та базується на культивуванні аквакультури

	Суть та основні характеристики розробки
	Містить сполучений з водоймою резервуар, де вирощується індикаторна аквакультура   відрізняється  тим, що два сполучених ізольованих від проникнення хижаків бокси (1), висотою від дна до поверхні з виходом у водойму, в яких вирощується популяція Daphnia magna, оснащуються кожен 12 камерами (2), раціонально розміщеними за принципом кубооктаедра, які ведуть постійну зйомку, 4 фотодатчиками (3), що фіксують зміну освітленості в виділених зонах та 4 електродатчиками (4), що фіксують параметри для вимірювання електротаксису. Відзнятий матеріал обробляється системною платою (5) та передається на обробку нейромережі за допомогою WiFi-модуля (6). Перехід між боксами додатково оснащується трьома камерами (7) для зйомки силуетного зображення, що обробляється системною платою №2 (8) та передається через WiFi-модуль (9) до програмного середовища на базі утиліти tpsRelw та нормограм Численка. Спеціально навчена нейронна мережа отримує дані з камер та інтерпретує їх за рядом параметрів: Число дафній в одній з чотирьох зон за визначених умов фото та електротаксису; Загальне число дафній в боксах в порівнянні з попереднім показником для оцінки смертності. Програмне середовище на базі утиліти tpsRelw та нормограм Численка при переході між боксами здійснює оцінку таких параметрів окремих особин, як: цикломорфозні зміни (наявність шипа, розміри та ряд інших); флуктуюча асиметрія; розмір та питома маса

	Основні переваги розробки
	Суттєвою перевагою є поєднання сигналізуючої системи сповіщення про гостру летальну токсичність вод та моніторингової системи індикації параметрів аквакультури в рамках одного комплексу, що потребує втручання лише на програмному рівні при навчанні нейромережі, а також можливість оцінки за цикломорфозними змінами видового складу хижаків наступного трофічного рівня разом з їх біомасою

	Стан готовності розробки
	Готова конструкційна схема, розроблюється програмне забезпечення

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Може бути корисною для станцій моніторингу стану вод та рибних господарств. Впоравджуватиметься після реєстрації патенту

	Інформація щодо наявності патенту
	Заявка на патент України

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image3.png]




	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету                  ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua


9. Пристрій для визначення питомої маси та видового складу гідробіонтів водойм
	Призначення та сфера застосування розробки
	Винахід відноситься до пристроїв для реєстрування присутності та оптичної ідентифікації гідробіонтів

	Суть та основні характеристики розробки
	Суть розробки полягає в тому, бокс додатково оснащується шістьма підводними камерами з вібротактильним датчиком фіксації руху (1-6), які активуються при вході організму в бокс та формують силуетне зображення, яке обробляється програмною платою (7) та передається на WiFi-модуль (8) для пересилання в програмне середовище де зображення ідентифікується шляхом співставлення з силуетами нормограм Численко[5], вдосконалених з урахуванням списку цикломорфозних змін та відхилень флуктуючої асиметрії

	Основні переваги розробки
	Впровадження даного пристрою дозволить створити систему неперервного моніторингу біоценозу без ловів, де основою стануть ненаселені прив’язні підводні апарати (ППА), що знизить фактор випадковості в заборі проб.

При цьому суттєвою перевагою є комплексність отримуваних даних та неперервність їх отримання

	Стан готовності розробки
	Розроблена схема, розроблюється програмне забезпечення

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Розробка може становити інтерес для наукових організацій, екологічних організацій та риболовецьких підприємств

	Інформація щодо наявності патенту
	Заявка на патент України

	Візуалізація розробки (за наявності)
	
[image: image4.png]







	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету                  ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua


10. Прилад для моніторингу трофічної біомаси гідробіонтів за концентрацією кайромонів хижаків
	Призначення та сфера застосування розробки
	Винахід відноситься до засобів вимірювання, в яких використовуються ферменти чи нуклеїнові кислоти для виявлення та ідентифікування організмів



	Суть та основні характеристики розробки
	Суть розробки полягає в тому, що підвісний (1) підводний апарат, який має елемент живлення, що забезпечується енергією за рахунок градієнту температур біля дна та на поверхні (2) має в своїй основі програмну плату (3)  та WiFi-модуль (4) для передачі даних та оснащується набором спеціалізованих датчиків (5), здатних фіксувати концентрацію одного аніону, характерного для каромонів певного виду річкових хижаків та pH-метру (6), що вносить поправочні коефіцієнти на етапі аналізу платою вхідних даних. Нормограми для датчиків та перелік індикаторних видів закладаються на етапі установки шляхом обширного мас-спектрометричного аналізу води на вміст неалкеїнових аніонів низької молекулярної маси, що співставляється з результатами натурного експерименту вимірюваннями такої концентрації для контрольних представників основних родів індикаторних хижаків, при різних рівнях pH

	Основні переваги розробки
	Розроблений прилад дозволяє здійснювати безловний моніторинг енергетичного балансу екосистеми водойми в реальному часі, а за рахунок точних датчиків ідентифікації кайромонів, притаманних різним видам, проводити приблизну поточну оцінку їх чисельності. При цьому суттєвою перевагою є безловність способу та потреба лише в однократній серії експериментів для складання таблиць питомої концентрації кайромонів на одиницю маси хижих видів

	Стан готовності розробки
	Схема, теоретичне обґрунтування, розробка програмного забезпечення

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Розроблений пристрій може бути впроваджений в державних організаціях з моніторингу стану вод та промислових риболовних підприємств

	Інформація щодо наявності патенту
	Заявка на патент України

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image5.png]




	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету                  ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua


11. Комплекс для прискорення самочищення водойми в зоні побутових стоків
	Призначення та сфера застосування розробки
	Розробка є проектом очисних споруд третього порядку

	Суть та основні характеристики розробки
	Суть розробки полягає в прискоренні самоочищення водойми за рахунок аерації придонних шарів мулу в сумі з доставкою світла в неосвітлені зони за допомогою світлових колодязів, що доповнюється додатковою зоною розселення колоній дрейсени для очищення піднятого аераторами мулу та фіксації небезпечних витоків через моніторинг руху створом та серцевого ритму двостулкових

	Основні переваги розробки
	Комплекс дозволить прискорити самоочищення водойми від 30% до 2-4 разів та контролювати аварійні рівні витоків за рахунок вторинного моніторингу

	Стан готовності розробки
	Розроблено концепт та модель роботи

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Знаходиться в стадії пошуку зацікавлених сторін в портах Європи

	Інформація щодо наявності патенту
	Готується заявка на міжнародний патент

	Візуалізація розробки (за наявності)
	

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент Чорноморського національного університету                  ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua 


12. Універсальний модуль для опріснення морської води методом електродіалізу
	Призначення та сфера застосування розробки
	Стрімко зростаюча потреба у прісній воді й обмежені ресурси джерел прісної води,  приводять до необхідності створення й використання мембранних технологій обробки морської води. В останні роки широке застосування набуває технологія електродіалізної підготовки води, яка дозволяє при підготовці      питної води надійно очищати вихідну воду від домішок, при обробці стічних вод одержувати воду, придатну для повторного використання в промислових цілях. Метод застосовується для концентрування електролітів, видалення електролітів з органічних розчинів, сепарації різних речовин, одержання кислот і лугів і інше

	Суть та основні характеристики розробки
	Створений універсальний модуль електродіалізної установки для опріснення морської води із солевмістом до 35 г/л являє собою систему ділюатних і ропних камер, утворених катіоно- і аніонообмінними мембранами, що працює за проточною схемою. Процес реверсивного електродіалізу, використаний в установці, забезпечує ефективне знесолення сильно мінералізованих вод при мінімальній предочистці й низьких експлуатаційних витратах. 

Продуктивність модуля по знесоленій воді – 2 т/добу; Режим роботи – автоматичний, безперервний, багато добовий; Якість опрісненої морської води відповідає нормам «Вода питна»; Витрата електроенергії - 0,7-1,0 кВт·год на видалення 1 кг виведених солей

	Основні переваги розробки
	Порівняно з традиційними технологіями електродіаліз відрізняє:

- низьке енергоспоживання: відсутні фазові переходи рідини;

- ресурсозбереження: повернення у виробництво компонентів води, що очищається;

- екологічність: не вимагає для свого здійснення додаткових реагентів або інших речовин, що витрачаються.

- технологічність: будова модуля забезпечує простоту їх обслуговування й надійність при експлуатації

	Стан готовності розробки
	Створено дослідно-промисловий модуль, розроблено технологічну схему та проведені випробування на судні

	Затребуваність на ринку
	Розробка може бути застосована в промисловості, приладобудуванні, теплоенергетиці, морському та річковому транспорті, агропромисловому комплексі, житлово-комульному господарстві

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 2 патенти України на винахід та опубліковано 4 статті в наукових і фахових виданнях (UA 64384 A від 16.02.2004;                 UA 64438 A від 16.02.2004)

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image6.jpg]



Дослідно-промисловий модуль електродіалізного опріснювача

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


13. Занурювальна відеокамера для інспекції свердловин
	Призначення та сфера застосування розробки
	Огляд та інспекція свердловин глибиною до 250 метрів, що супроводжується високоякісним кольоровим   відеодокументуванням процесу та результатів роботи

	Суть та основні характеристики розробки
	Компактність та мобільність установки забезпечується за рахунок використання автономних джерел живлення, що дає змогу адаптувати її до виконання різноманітних завдань. Максимальна робоча глибина - 200 м, габаритні розміри -    62х275 мм, кількість відеокамер - 1, маса - 1,14 кг, електроживлення - 12 В, час безперервної роботи - 2год, кількість обслуговуючого персоналу - 1 особа

	Основні переваги розробки
	Найважливішими перевагами розробки є можливість зниження витрат часу на інспекцію нафтогазових родовищ, родовищ питної води, карстових утворень, катакомб на 25-30%

	Стан готовності розробки
	Розробка вже реалізована на ринку, впроваджена на промислових підприємствах України

	Затребуваність на ринку
	Розробка може бути застосована для обслуговування нафтогазових родовищ, родовищ питної води, карстових утворень, катакомб та у підрозділах ДСНС України, МВС ЗС України

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, розробка вже реалізована на ринку

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image7.jpg]



Установка з автоматизованою кабельною лебідкою

[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



Занурювальна відеокамера та кадр відеоінспекції свердловини

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


14. Глибоководний міцний корпус телебокса
	Призначення та сфера застосування розробки
	Глибокий міцний корпус телебокса застосовується для візуальних спостережень на глибинах до 1000 м в конструкцій ненаселених автономних та прив'язних глибоководних апаратів для обстеження флори, фауни або пошуку предметів

	Суть та основні характеристики розробки
	Напівсферичний оптичний ілюмінатор дозволяє здійснювати широкий кутовий нагляд за об'єктами. Міцний корпус телебоксу  з вмонтованими в нього оптичними та електричними гермоводами виконано у тришаровому варіанті зі склопластиковими або вуглепластиковими несучими шарами. У якості легкого заповнювача тришарової конструкції використовується сферопластик з додатковою поруватістю густиною 450-500 кг/м3

	Основні переваги розробки
	Діаметр напівсферичного ілюмінатора   - 250 мм

Матеріал - кварцове скло

Товщина стінки - 15 мм

Кут огляду - +180 º

Глибина експлуатації - 1000 м.

Маса міцного корпусу - 2,5 кг (без скла)

	Стан готовності розробки
	Розробку впроваджено в експериментальній конструкції міцного корпусу немагнітного глибоководного апарату

	Затребуваність на ринку
	Розробка перспективна для впровадження в морській прибережній шельфовій зоні, а також представляє інтерес для дослідження морського дна та підводних трубопроводів і дайверів

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, опубліковано 4 статті

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


15. Підводні логістичні центри
	Призначення та сфера застосування розробки
	Гідротехнічні споруди, які можуть застосовуватися в акваторії морських та річних портів. Розробки призначені для тимчасового зберігання  рідких та твердих вантажів під водою

	Суть та основні характеристики розробки
	Суть розробки полягає у складуванні вантажів у логістичних центрах під водою.

- зберігання великих об’ємів  вантажів під водою;

- надійність зберігання; 

- забезпечення проходження судів з великою осадкою в акваторії порту

	Основні переваги розробки
	Перевага є у збільшенні обсягів вантажопотоків в порту за рахунок тимчасового зберігання вантажів під водою, при обмеженості потужності портових пристроїв перевантаження і при малій площі причалів. Так само скорочується час навантаження і розвантаження суден біля берегу

	Стан готовності розробки
	Розроблено конструкцію у вигляді принципової схеми з вибором і обґрунтуванням конструктивних елементів і вузлів, а також технологія експлуатації гідротехнічних споруд

	Затребуваність на ринку
	У зв’язку з обмеженістю вільних площ в портах та припортових районах, є необхідність розміщувати вантажі в альтернативних зонах

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 2 патенти України

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image12.png]||

oir.1






	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


16. Гідроакустична охоронна система
	Призначення та сфера застосування розробки
	Охорона акваторій від несанкціонованого доступу до інженерних гідроспоруд та комунікації,  до закритих для навігації акваторій, затонулих  пам'яток історії або висвітлення підводної/ надводної обстановки. Можуть бути застосовані держслужбами, організаціями та підприємствами як системи контролю доступу на захищені акваторії

	Суть та основні характеристики розробки
	Розробка основана на застосуванні багатоелементних просторових гідроакустичних антен з комбінованим пасивним принципом визначення пеленгу на джерело акустичного поля та визначення параметрів його просторового руху. Система складається з сенсорного поля утвореного гідрофонами сигнали від яких обробляються за спеціальним алгоритмом мікропроцесорною системою. Результат обробки даних може накопичуватись або передаватись на пульт оператора для подальшого використання

	Основні переваги розробки
	Розробка дозволить скритно створити ефект присутності в контрольованих акваторіях. Результатом роботи системи може бути дані спостереження (гідроакустична інформація), або фізичний відгук за допомоги додаткових систем на виявлене джерело акустичного поля

	Стан готовності розробки
	Виконано теоретичне дослідження функціонування системи її будова та алгоритм роботи. Проведено імітаційне моделювання окремих вузлів та блоків системи

	Затребуваність на ринку
	Системи контролю доступу на захищеній акваторії набувають постійного поширення у зв'язку зі зростаючою експансією людської діяльності у світовий океан

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image13.png]



Конуси напрямків на точкове джерело акустичного поля визначені просторовою гідроакустичною антеною



	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


17. Матеріали плавучості підводних технічних засобів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Плавучі композитні матеріали мають низьку густину 500...700 кг/м3 і міцність при гідростатичному стисканні 25 - 140 МПа. Можуть бути використані у якості елементів додаткової плавучості  для підводних технічних засобів

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблено серію композиційних матеріалів плавучості густиною від 420кг/м3 до 600кг/м3 для глибин експлуатації до 7000 м і щільністю від 420кг/м3 до 450кг/м3, що використовуються в якості глибоководних (1500 м і більше) і теплоізоляційних

	Основні переваги розробки
	Матеріали плавучості густиною 650кг/м3 виробництва Росії мають максимальну глибину тривалої експлуатації до 4500 м, виробництва США густиною 620 - 650кг/м3 – до 7000 м,          виробництва Франції  густиною 500 – 520 кг/м3 має глибину експлуатації до 2000 м. Розроблені колективом кафедри матеріали густиною 480-500кг/м3 мають  глибину використання ту ж, що і французькі аналоги, та, одночасно, є теплоізолюючими матеріалами для підвідних робіт

	Стан готовності розробки
	Розробки впроваджено в конструкціях ненаселених прив’язних апаратів та блоків плавучості глибоко  водних технічних комплексів „Агент”, „Арго-Буй” та інших, які виготовлені в університеті , а також в конструкціях численних підводних засобів технічних засобів Росії та Китаю

	Затребуваність на ринку
	У галузі суднобудування, у першу чергу – підводне (як цивільне, так і військове). У зв’язку зі зростанням  глибини видобутку нафти у Чорному морі зростає потреба у матеріалах плавучості (що є теплоізоляційними на глибині). Це створює загальну зростаючу потребу у матеріалах. До розробки виявили інтерес: Казений центр кораблебудування, ПАТ „ЧСЗ”,  Jiangsu  ENTС., Ltd (Китай)

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 5 авторських свідоцтв, захищено 10 кандидатських дисертацій, прилюднено 112 публікацій

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image14.png]





	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


18. Озонування повітряного заряду як метод зниження шкідливих викидів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Оптимізація методики розрахунку робочого циклу з використання озонатора наддувного повітря

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблено проектні рекомендації щодо вибору засобів та способу застосування озонування повітря. Надано пропозиції щодо врахування отриманих закономірностей при розробці методичного забезпечення розрахунку схем для покращення екологічних показників ДВЗ при застосуванні озонування впускного повітря

	Основні переваги розробки
	Враховуються питання, пов’язані з удосконаленням елементів суднових енергетичних установок, що постійно викликали і продовжують викликати великий інтерес. Впровадження досліджень дозволяє підвищити надійність та економічність суднових енергетичних установок

	Стан готовності розробки
	Проводиться апробація моделі на експериментальному стенді

	Затребуваність на ринку
	Модель необхідна для проведення досліджень впровадження технології озонування сучасних транспортних та стаціонарних ДВЗ

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image15.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6

Реалізовані заходи Нереалізовані заходи

З

н

и

ж

е

н

н

я

 

N

o

x

,

 

%

IMO Tier I 

IMO Tier II 

IMO Tier III 

Первинні Вторинні


Ефективність різних способів зниження викидів NOx

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


19. Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури морських та річкових портів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Забезпечення конкурентоспроможності портів шляхом підвищення ефективності експлуатації портової      інфраструктури

	Суть та основні характеристики розробки
	Визначені основні критерії та послідовність процесів формування та реалізації проектів модернізації та реконструкції основних елементів портової інфраструктури, які враховують принципи морського просторового планування та технологічної платформи SMART-Port

	Основні переваги розробки
	Зниження собівартості переробки вантажів; збереження або покращення екологічного стану навколишнього середовища; підвищення обсягів вантажообігу

	Стан готовності розробки
	Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури морських та річкових портів проходить апробацію 

	Затребуваність на ринку
	Визначається нагальними потребами щодо збільшення вантажообігу, підвищення екологічності та розвитку річкових транспортних шляхів

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image16.png]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


20. Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури муніципальних утворень
	Призначення та сфера застосування розробки
	Забезпечення ефективного функціонування основних елементів муніципальної інфраструктури: систем тепло-, водо-, газо-, електропостачання, освітлення, управління побутовими відходами

	Суть та основні характеристики розробки
	Визначені основні критерії та послідовність процесів формування та реалізації проектів модернізації та           реконструкції основних елементів муніципальної інфраструктури 

	Основні переваги розробки
	– зниження витрат на модернізацію, реконструкцію та функціонування;

– збереження та покращення екологічного стану навколишнього середовища

	Стан готовності розробки
	Методологія формування та реалізації проектів розвитку інфраструктури муніципальних утворень впроваджено при виконанні відповідних проектів 

	Затребуваність на ринку
	Визначається нагальними потребами щодо підвищення ефективності функціонування об’єктів муніципальної інфраструктури та відповідними рішеннями державної влади 

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, розробка викладена у двох монографіях та більш ніж у 50 публікаціях 

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image17.png]




	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


21. Напливний понтонний міст
	Призначення та сфера застосування розробки
	Належить до сфери будування мостів та призначений для забезпечення перетину водних перешкод автомобільним транспортом

	Суть та основні характеристики розробки
	Підвищення надійності експлуатації понтонного мосту шляхом зменшення амплітуди коливань понтонного мосту, що виникають під дією на міст динамічних навантажень від транспорту, вітрових та хвильових навантажень та навалів на міст водного транспорту. Проблема вирішується за рахунок встановлених на понтонах реактивних  поворотних гідравлічних сопел, Ця система передбачає  система автоматичного контролю за положенням у просторі і часі точок кріплення гідравлічних сопел на понтонах 

	Основні переваги розробки
	Поворот гідравлічних сопел вертикально забезпечує вертикальні сили, що діючи у протифазі з динамічними навантаженнями від транспорту, від вітрових та хвильових навантажень забезпечує досягнення технічного результату винаходу – зменшенні амплітуди коливань понтонного мосту. Поворот гідравлічних сопел горизонтально забезпечує горизонтальні сили, що охороняють  міст від навалів водного транспорту та льодових навантажень. Окрім того досягається додатковий технічний результат винаходу при монтажі мосту – можливість руху понтонного мосту без використання буксирів та берегових лебідок, а також використання понтонного мосту в якості самохідного порому 

	Стан готовності розробки
	Розроблена принципова схема пристрою зменшення коливань мосту

	Затребуваність на ринку
	Затребуваність на ринку

Більшість українських стаціонарних мостів знаходяться в аварійному стані, тому є попит на такі мости 

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано патент України 

	Візуалізація розробки (за наявності)
	

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


22. Електрометр
	Призначення та сфера застосування розробки
	Електрометр призначений для вимірювання електричних зарядів, їх об’ємної щільності, потенціалів і струму в електричних полях, які утворюються електроізоляційними властивостями рухомих нафтопродуктів по трубопроводам. Прилад може застосовуватись у якості датчика швидкості рідини нафтопродукту і аналізу її фізичних характеристик

	Суть та основні характеристики розробки
	На відміну від типових розробок запропоновано конструкцію, яка не містить модулятор. Запропонована конструкція реалізована складанням електричної схеми потоку зарядів відносно двох електродів (кілець), що знаходяться в потоці рухомої рідини. Сам процес повторює рух електричних зарядів у трубопроводі потоку діелектрика в який вставлені заряди. Процес можливо представити струмом

	Основні переваги розробки
	На відміну від прототипів, в яких наявність модулятора ускладнює конструкцію і впливає на точність вимірювання, датчик представленої моделі може бути розташовано в зоні впускного отвору в танк, через який наелектризована рідина надходить до об’єму. До того-ж форма потоку рідини повторює кільцева форма електродів. Форма потоку та електродів може бути  змінено

	Стан готовності розробки
	Представлений прототип може бути виготовлено при наявності метричних параметрів вхідного трубопроводу, мідних електродів, діелектричних підкладок і струмоведучих дротів. Розробка застосована при опробуванні електричних характеристик струменя рухомої діелектричної рідини (нафтопродукт)

	Затребуваність на ринку
	Запропонований електрометр, який володіє простотою конструкції, зручністю в експлуатації, достатньою точністю і мобільністю, може бути використаний при транспортуванні та завантаженні нафтопродуктів у танки кораблів та берегових сховищ. Він може застосовуватись в якості датчика  спостереження за безпекою заповнення або стоку нафтопродуктів низької електропровідності

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано патент України UA№34735. Результати розробки висвітлювались на  науково-технічних конференціях. Опубліковано статтю у фаховому журналі 

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image18.png]



Принципова схема датчика електрометра

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


23. Проект регульованого водозабезпечення Тилігульського лиману за рахунок Дніпровського стоку
	Назва розробки
	Проект регульованого водозабезпечення                             Тилігульського лиману за рахунок Дніпровського стоку

	Призначення та сфера застосування розробки
	Проект призначений для розробки заходів щодо ліквідації прісноводного вододефіциту Тилігульського лиману та відновлення його солонуватоводного статусу, що дозволяє зберегти унікальні водоймищні та навколоводоймищні екосистеми лиману

	Суть та основні характеристики розробки
	Відновлення та збереження Тилігульського лиману в умовах сучасних кліматичних змін при підвищених рівнях випаровуваності і майже повного припинення стоку річки Тилігул вимагає щорічного поповнення до 1 км3 вод. У реальності до лиману поступає лише 0,3-0,4 км3 за рахунок поверхневого стоку та прямої подачі морської води через штучний канал. Остання є вимушеним заходом, який періодично практикується з 1949 року, але одночасно спричиняє утворення до 60 тис. т солі щороку. Прісні води поверхневого стоку, які потрапляють до лиману, лишаються на поверхні солоних важких вод і стікають в море, майже не впливаючи на розпрісненість водойми. Для її відновлення необхідно додаткове постачання 0,5-0,6 км3 щороку, які повинні бути відносно малосолоними             (5-6‰). Джерелом такого водопостачання пропонується використання стоку Дніпровсько-Бузького лиману, струмінь якого який при відгонних вітрах практично впирається в устя Тилігульського лиману. Головною умовою при цьому є керована через шлюз урегульованість подачі поверхнево-прісних вод та подачі перекриття солоних морських вод в період нагонних (південних) вітрів

	Основні переваги розробки
	Проект еколого-раціональний і дозволяє використання стокових вод Дніпра на розпріснення Тилігульського лиману, відновлення рівня та недопущення виникнення термокліну на межі солоних глибинних і поверхневих опріснених вод 

	Стан готовності розробки
	Проект розроблений повністю і апробований на 5 національних і міжнаціональних конкурсах проектів  2016-2018 років

	Затребуваність на ринку
	Проект носить повноцінний характер і перспективний для реалізації замість тимчасової реалізації відновлення водойми за рахунок подачі морської води

	Інформація щодо наявності патенту
	Подано заявку на патент. Публікацій у фахових виданнях - 9

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image19.png]



Зона пересипу Тилігульського лиману та розташування морського каналу та розташування трас існуючого та проектного каналів на території пересипу Тилігульского лиману

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


24. Геоінформаційна підсистема моніторингу концентрації радіоактивних і небезпечних хімічних речовин внаслідок надзвичайної ситуації
	Призначення та сфера застосування розробки
	У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з виливом (викидом) у довкілля радіоактивних чи небезпечних хімічних речовин, потребується наявність інформації як про саму речовину, площу зараження, так і про величину приземної концентрації токсичних чи радіоактивних речовин в зонах зараження. Інформація в першу чергу необхідна для оперативних підрозділів регіонального рівня, які безпосередньо приймають   участь в ліквідації надзвичайної ситуації

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблено програмно-апаратний комплекс моніторингу об'єктивних даних концентрації радіоактивних і небезпечних хімічних речовин в місцях встановлення відповідних датчиків в реальному часі. Датчики  розташовуються як на стаціонарних постах збору інформації, так і на оперативних пересувних лабораторіях, які обладнанні відповідними каналами передачі даних на сервер автоматизованої системи моніторингу

	Основні переваги розробки
	Секційний термоелектричний генератор дозволяє провести заміну електромеханічного генератора автомобіля з подальшим використанням надлишкової енергії рекуперації. Енергія, яка збережена у результаті рекуперації, у перерахунку на спожите паливо складає не менше 2%, що є важливим як у економічному, так і у екологічному аспектах

	Стан готовності розробки
	Реалізовано макетний зразок програмно-апаратного комплексу моніторингу, розроблено структуру побудови комплексної системи, алгоритмічне та програмне забезпечення 

	Затребуваність на ринку
	Доцільним є впровадження в оперативних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій регіонального рівня

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image20.png]o [ACPEaain)

Kapra Gy Jrisepeuter

KOOPAWHAT! AATHMKOS 10
nepumetpy

wWMp. 46.632: AOA. 32.6301
Cwmrim3 100

LMD 46,6321 AON. 326151
€ mrin’ 20

LMp. 46.6421 AON. 326151
Gwmrivd 70

WP, 46.642 [ION. 32.6301

Cmri? 30
Mo-1w0 10-20
20-30 M30-40
g 40-50 Ms0-60
60-70 | 70-80
Kpucrtam = ok Croon s0-90 Moo-100
M- 100
Q
&
0




Поширення концентрації небезпечних речовин

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


25. Портативний комплекс для цифрового картографування донної поверхні акваторій
	Призначення та сфера застосування розробки
	Портативний комплекс призначений для виконання промірних робіт та отримання цифрових карт донної поверхні за допомогою гідроакустичних і супутникових технологій, виготовлення карт-схем донної поверхні в різних координатних системах (проекціях Красовського, WGS84)

	Суть та основні характеристики розробки
	Комплекс використовується з борта малорозмірного судна-носія чи моторного човна. Комплекс  забезпечує високу продуктивність і низьку вартість картографічних робіт і може застосовуватися для оперативного картографування донної поверхні в інтересах гідрографічних, днопоглиблювальних, гідротехнічних, пошукових і аварійно-рятувальних робіт на глибинах від 0,2 метри до 450 метрів

	Основні переваги розробки
	Комплекс дає змогу отримати безперервне глибинне покриття днищ водойм с точність 10 см по глибині при відстані між профілями 20 метрів. Використання єдиного спеціалізованого адаптованого під обладнання програмно-апаратного комплексу, а саме обробка даних сонара в ліцензійному батиметричному програмному забезпеченні ReafMaster, гарантують максимальну достовірність та якість отриманої інформації. Одночасно виконується ідентифікація донних відкладень з визначенням об’ємів мулів (за наявності), та сторонніх об’єктів на дні водойми. Спеціальний датчик забезпечує вузьконаправлену полосу випромінювання для точного виміру глибин 

	Стан готовності розробки
	Комплекс успішно пройшов випробування при виконанні промірних робіт на морських (порт Севастополь) та річкових           (р. Дніпро, р. Південний Буг) акваторіях

	Затребуваність на ринку
	Затребуваність на ринку обумовлена необхідністю виконання промірних робіт на акваторіях держави, оперативного та високоякісного документування технічного стану акваторій портів, суднохідних фарватерів, рекреаційних зон прибережних акваторій

	Інформація щодо наявності патенту
	Стадія оформлення патенту України 

	Візуалізація розробки (за наявності)
	[image: image21.png]



Робота з моторного човна

[image: image22.jpg]



Дно річки

[image: image23.png]0BAAAHAHHA AKMBAE€HHA

Craaa Baok Conorpama
3aTOHYAL TIPEAMETH





	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


26. Освітлювач для теплиць
	Призначення та сфера застосування розробки
	Доосвічування рослин закритого ґрунту в зимовий період

	Суть та основні характеристики розробки
	Вертикальна конструкція освітлювача дозволяє збільшувати густину насаджень

	Основні переваги розробки
	Вертикальна конструкція

Регульований спектр випромінювання

Економічність

Бездротове управління

Прогрівання ґрунту

	Стан готовності розробки
	Технічні розрахунки.

Дослідний зразок

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	У виробництво не запроваджувалась

	Інформація щодо наявності патенту
	Патент:

102166

26.10.2015

	Візуалізація розробки (за наявності)
	

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Бєліков Олександр Євгенович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Чорноморського національного університета ім. Петра Могили; 0977312417;

avatar.bssu@gmail.com


Кадр відеоінспекції 


свердловини








